十、初级中学建设用地指标

| 学校类别及规模 | 办学规模与生均用地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12班600人 | 18班900人 | 24班1200人 | 30班1500人 | 36班1800人 |
| 建筑面积（m2） | 6960 | 9347 | 12040 | 14277 | 16290 |
| 生均面积（m2） | 11.60 | 10.39 | 10.03 | 9.52 | 9.05 |
| 建设用地（m2） | 18994 | 28289 | 34020 | 45225 | 52452 |
| 生均用地（m2） | 31.66 | 31.43 | 28.35 | 30.15 | 29.14 |

十一、初级中学必配校舍用房生均建筑面积指标

| 面积名称 | 使用面积 系数（K） | 办学规模与建筑面积指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12班600人 | 18班900人 | 24班1200人 | 30班1500人 | 36班1800人 |
| 使用面积（m2） | 0.6 | 4176 | 5608 | 7224 | 8566 | 9713 |
| 建筑面积（m2） |  | 6960 | 9347 | 12040 | 14277 | 16290 |
| 生均指标（m2） |  | 11.60 | 10.39 | 10.03 | 9.52 | 9.05 |

十二、初级中学教室配置标准及使用面积

| 用房名称 | 每间使用面积（m2） | 办学规模与使用面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12班600人 |  | 18班900人 |  |  | 24班1200人 |  | 30班1500人 |  | 36班1800人 |  |
|  |  | 间数 | 面积 （m2） | 间数 | 面积 （m2） | 间数 |  | 面积 （m2） | 间数 | 面积 （m2） | 间数 | 面积 （m2） |
| 普通教室 | 75 | 12 | 900 | 18 | 1350 | 24 |  | 1800 | 30 | 2250 | 36 | 2700 |
| 机动教室 | 75 |  |  | 1 | 75 | 2 |  | 150 | 2 | 150 | 3 | 225 |

十三、初级中学专用教室及辅助用房配置标准和使用面积

| 用房名称 | 每间使用面积 （m2） | 办学规模与使用面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12班600人 |  | 18班900人 |  | 24班1200人 |  | 30班1500人 |  | 36班1800人 |  |
|  |  | 间数 | 面积 （m2） | 间数 | 面积 （m2） | 间数 | 面积 （m2） | 间数 | 面积 （m2） | 间数 | 面积 （m2） |
| 理化生实验室 | 105 | 3 | 315 | 5 | 525 | 6 | 630 | 7 | 735 | 7 | 735 |
| 实验室辅房 |  |  | 108 |  | 198 |  | 198 |  | 198 |  | 210 |
| 音乐教室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 |
| 音乐教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| 美术教室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 |
| 美术教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 | 48 |
| 舞蹈教室 | 157 |  |  | 1 | 157 | 1 | 157 | 1 | 157 | 1 | 157 |
| 舞蹈教室辅房 | 24 |  |  | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| 书法教室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 |
| 史地教室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 史地教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| 计算机网络教室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 |
| 计算机网络教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 |
| 技术教室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 |
| 技术教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 |
| 自动录播教室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 |