| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 核查 项目的 重要性 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 （合理缺项） |
| 14.专间 | 专间入口处设置有独立洗手（非手动式水龙头）、消毒、干手、更衣设施的通过式预进间。 | 46 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 专间内无明沟，地漏应能防止废弃物流入及浊气逸出。食品传递窗为开闭式，其他窗应为封闭式。专间墙裙铺设到顶。 | 47 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 专间只设一扇门，采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。 | 48 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 专间内设有独立空调设施、工用具清洗消毒设施、流动式水源、温度指示计、专用冷藏设施和与专间面积相适应的空气消毒设施。 | 49 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 专间内的废弃物容器盖子应当为非手动开启式。 | 50 | ** |  |  | 不得缺项 |
| 15.转运设施 | 按照分类要求，设置转运车、传送升降梯等食品转运设施，应有明显的区分标识，为不锈钢等易清洗材料制成，保温、防尘且内壁平整，不易交叉污染。 | 51 | ** |  |  | 不得缺项 |
| 16.更衣室 | 更衣场所与加工经营场所处于同一建筑物内，有足够大小的空间、足够数量的更衣设施和适当的照明。 | 52 | * |  |  | 不得缺项 |
| 17.厕所 | 厕所不设在食品处理区。 | 53 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 厕所采用水冲式，地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效排气装置，有适当照明，与外界相通的窗户设置纱窗，或为封闭式，外门能自动关闭，在出口附近设置洗手、消毒、干手等设施。厕所排污管道与食品加工操作场所的排水管道分设，并有可靠的防臭气水封。 | 54 | * |  |  |  |
| 18.运输设备 | 配备与膳食供应方式、供应数量相适应的封闭式专用运输车辆以及专用密闭运输容器。应配备符合冷链工艺或热链工艺条件下的保温设施，车辆配备温度显示装置。 | 55 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 运输车辆和容器内部材质和结构便于清洗和消毒。 | 56 | * |  |  | 不得缺项 |